CONSTRUCTION de 5 maisons individuelles groupées

59 Avenue de Kerbel

PORT LOUIS (56290)

Maîtrise d’Ouvrage :

CHAIGNE BAKHTI IMMOBILIER

,                                 2 Quai Hoche

44200 NANTES

Maîtrise d’œuvre :

Atelier 2G architectes

16 Rue Roger Salengro

14550 BLAINVILLE SUR ORNE

##### NOTICE DESCRIPTIVE et PAYSAGERE

PC 4

Le projet concerne la construction de 5 logements individuels groupés via 5 maisons (R+1+combles non aménageables ou toiture terrasse). Les stationnements seront aménagés en extérieur et par des garages individuels.

- LE PAYSAGE URBAIN ENVIRONNANT LE TERRAIN DU PROJET :

# Le Quartier (Paysage lointain)

Le terrain d’assiette du projet est situé dans la partie Nord-Est de la commune dans un quartier mixte composé de pavillons et de collectifs de taille moyennes R+2.

Les Abords du Terrain (Paysage proche)

Etat Existant

Il existe un bâtiment type hangar sur la parcelle destiné à être démoli. Des petits collectifs viennent jouxter la parcelle.

La topographie

Le terrain existant est situé au 59 Avenue de Kerbel. Il est accessible via une voie privée de 5m de large environ qui se situe sur la parcelle voisine (faisant l’objet d’une autre demande de permis.

Une servitude de passage sur la voie privée sera mise en place pour permettre l’accès aux 5 parcelles des maisons individuelles.

Une pente notable d’environ 6m de dénivelé est repartie sur la longueur de terrain passant de 6.70 NGF pour l’accès sur l’Avenue de Kerbel à 11,80 NGF pour le parking privatif du collectif.

Pour la zone d’implantation des maisons individuelles,il existe un dénivelé faible de 1.80m environ passant de RDC  successif de 10.50NGF à 11.80NGF .

2. 	 DISPOSITIONS PREVUES POUR ASSURER L’INSERTION DU PROJET DANS CE PAYSAGE :

Le Principe du projet pour son insertion dans l’environnement

Le gabarit général des maisons individuelles groupées reprend les gabarits des maisons existante déjà présents dans l’environnement proche. Soit en R+1 avec couronnement en toiture à pentes ou toiture terrasse.

La volumétrie des maisons reprend le modèle de la maison avec pignon sur Rue. Elles sont jumelées en limite par leurs garages.

Des murets pierres en limites des parcelles permettrons les branchements réseaux.

Descriptif des matériaux des bâtiments

STRUCTURE

Système de fondations suivant étude de sol

Maçonnerie brique pour les murs

Dalle béton

ENVELOPPE

Niveaux en maçonnerie enduit blanc et sur certaines parties de façades recouvertes de bardage aspect bois vertical   type néo-life de couleur marron nuancé (suivant façades).

Isolation intérieure.

COUVERTURE

Toiture à pente et couverture en ardoise

Charpente bois.

Toiture terrasse étanchéité pour une des maisons.

MENUISERIES EXTERIEURES – SERRURERIE

Menuiseries PVC et alu blanc

Menuiseries des portes de service en alu laqué gris foncé

AMENAGEMENTS EXTERIEURS - RESEAUX DIVERS

Aménagements extérieurs

Traitement des sols à l’intérieur de la parcelle :   pavés herbés (Parking privatifs )

Engazonnement et plantations arbustives pour la partie Sud de la parcelle coté Est .

Réseaux divers

Raccordements de l’ensemble des réseaux depuis le réseau public, eau potable, assainissement, eaux usées, EDF, et télécommunication.

Le stationnement

Le stationnement est implanté en surface extérieure par aménagement d’un accès privatif en pavés herbés

2 places de stationnements sont créées par maisons, une en extérieure et une en garage clos.

2 places complémentaires non closes et non attribuées seront aménages en limite entre les parcelles individuelles et la voie privée en servitude.

Arbres à hautes tiges

3 arbres à hautes tiges seront plantés en partie Est de la parcelle, ainsi que des massifs arbustifs  ( suivant plan masse) .